辐射监测探头

RAD-S101系列

- RAD-S101固定式辐射传感器模组采用金属GM计数器,数据稳定可靠，能够实时快速的检测环境中或产品的硬β，γ和X射线，并快速寻找放射源，主要用于辐射监测系统集成，X光机泄漏，安检机，医院等场合，出厂已经标定，用户可通过数字通信协议直接读取数据。

- 并可外接声光报警器，可提示现场人员注意辐射防护，避免遭受持续辐射照射危害。同时可将测量数据实时上传辐射安全管理系统，便于测量数据的存储，和后续历史数据及报警信息的查询统计分析。

- 主要特点：

- 高效的GM管探测器，灵敏度高，响应速度快

- 2.可壁挂式安装，并可外接高分贝声光报警器

- 3.传感器可选配GPRS数据传输功能；不限制传输距离

- 4.具有标准的RS485接口，可实时的传输核辐射监测数据，为主机平台提供在线数据

- 技术指标：

| RAD-S101A | 1、测量射线的类型：硬β射线，γ射线和X射线 2、探测器类型：金属盖革计数器（俄罗斯进口） 3、探测器寿命：2X1010 4、测量范围：0.15uSv/h～36000uSv /h 5、峰值范围：0.1～1000 mR / sec 6、测量精度：±15% +6/p 7、能量响应范围： 伽马γ：0.1～1.25Mev 贝塔Beta：0.25～3.5Mev X射线：0.03～3.0Mev 8、工作温度：-30℃～60℃ 9、工作湿度：5%-95%RH（无凝结） 10、数据输出：RS485 MODBUS-RTU 11、电压：7-24DCV 12、工作电流: ＜5mA |  |
| --- | --- | --- |
| RAD-S101B | - 测量射线的类型：硬β射线，γ射线和X射线 2、探测器类型：金属盖革计数器 3、探测器寿命：1X1010 4、测量范围：0.15uSv/h～50000μSv/h, 5、测量精度：±15% +6/p - 6、能量响应范围：50Kev～1.5Mev 7、灵敏度Co60 : 2100cpm/mR/h 8、工作温度：-30℃～60℃ 9、工作湿度：5%-95%RH（无凝结） 10、数据输出：RS485 MODBUS-RTU 11、电压：7-24DCV 12、工作电流: ＜5mA |  |
| RAD-S101 | 1、测量射线的类型：γ射线和X射线 2、探测器类型：玻璃盖革计数器 3、探测器寿命：1X109 4、测量范围：0.01uSv/h～100000uSv / h, 5、测量精度：±15% 6、能量响应范围：50Kev～1.5Mev 7、灵敏度Co60 : 600cpm/mR/h 8、工作温度：-30℃～60℃ 9、工作湿度：5%-95%RH（无凝结） 10、数据输出：RS485 MODBUS-RTU 11、电压：7-24DCV 12、工作电流: ＜5mA |  |